Организация                                                                                                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                    Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

__________В.А. Артамонов

# Д Е ФЕ К Т Н А Я     В Е Д О М О С Т Ь

к ТЗ№ СКС-2021-В-3-170.1

Капитальный ремонт отмостки с устройством гидроизоляции здания помещения производственного, ул. Луначарского, д. б/н

Инв.602 Помещение производственное, ул. Луначарского, д. б/н

ЦЭВС-1                                                                                                                                                                                                  подрядный способ

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1. | отмостка здания | Разрушения, трещины | Разборка а/б покрытия отмостки толщ. 5 см | М3 | 2,91 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Разборка щебеночного основания толщ. 15 см | М3 | 8,73 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Погрузка и перевозка на расстояние до 25 км | т | По расчету |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Разработка грунта вручную толщ. 15 см с погрузкой и вывозом на расстояние до 25 км, гр. гр. 2 | м3 | 8,73 |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Устройство основания из песка толщ. 15 см | м2 | 58,21 |  |  |  |  |  |
| 6. | стена |  | Ремонт кирпичной кладки стен толщ. 1/2 кирпича силикатного одинарного размеры 120х250х88 мм, марка 150 | м2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Отбивка штукатурки цоколя стен высотой 0,5 м толщ. 10мм | м2 | 11 |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Устройство штукатурки цоколя стен толщ. 10мм высотой 0,5 м | м2 | 30,65 |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Огрунтовка основания стены под водоизоляционный ковер готовой битумной мастикой в 1 слой | м2 | 30,65 |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Вертикальная наплавляемая гидроизоляция шир. 0,5м в 1 слой Техноэласт с посыпкой | м2 | 30,65 |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Укладка горизонтальной гидроизоляции шир. 1 м в 1 слой из Техноэласта с посыпкой | м2 | 58,21 |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Устройство основания из щебня фр. 20-40 марка 600, толщ. 15 см | м2 | 58,21 |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Розлив вяжущих материалов (0,6) | т | 0,035 |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Устройство а/б покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой, а/б смеси тип Д марка III, толщ. 5 см | м2 | 58,21 |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Погрузка мусора вручную с перевозкой на 25 км | т | по расчету |  |  |  |  |  |

Начальник ЦЭВС-1                                                                      А.А. Лисецкий

Инженер 2 кат. ОКР                                                                     О.Н. Печенкина