СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ

# Главный энергетик                                                                                                                                     Начальник управления УКСиР

# _____________Нагорный С.Л.                                                                                                                   ___________В.А. Артамонов

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  к тех. зад № СКС-2021В-3-421

для  кап.ремонта станции катодной защиты с заменой преобразователя СКЗМ

на преобразователь безтрансформаторного типа ПКЗ-АР-3-У1

от ______________2020г.

Инв. № 1220101354.12                                                                                                      Местонахождение:  пр. Ленина, 2

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Станция катодной защиты | Полный износ электродов и контактной шины, сгорел силовой трансформатор и выпрямит блок. Коррозия элементов конструкции, обрыв жил. | Демонтаж станции катодной защиты с устройством защитного заземления | станция | 1 |  |
| 2 |  |  | Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления типа ПКЗ-АР-3-У1 | шт | 1 |  |
| 3 |  |  | Монтаж постамента под преобразователь(сталь тонколистовая) | шт/кг | 1/ 152,0 |  |
| 4 |  |  | Установка и монтаж пункта контрольно-измерительного «Городской» Скип-Г -4-4-УХЛ-1 | шт | 1 |  |
| 5 |  |  | Стойка СКИП-Г-4-4-УХЛ1 | шт | 1 |  |
| 6 |  |  | - Стержень паяльно-сварочный «ЭХЗ-1150» д/выводом эл.хим. защиты 5-35мм2 к 4-10мм | шт | 1 |  |
| 7 |  |  | - Электрод сравнения неполяризующий ЭНЕС-1-МС-2 | шт | 1 |  |
| 8 |  |  | - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунт 2 группы под дренажный кабель | м3 | 1,4 |  |
| 9 |  |  | - Засыпка вручную траншей грунт 1 группы | м3 | 1,12 |  |
| 10 |  |  | - Устройство бетонной подготовки (бетон В3,5 (М50)) | м3 | 0,29 |  |
| 11 |  |  | - Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб труб с соединением п/этил муфтами до 2 отверстий | м | 3 |  |
|  |  |  | Монтаж кабеля |  |  |  |
| 12 |  |  | - Кабель 0,66кВ в проложенных в существующих трубах АВВГ 210 | м | 3 |  |
| 13 |  |  | - Кабель 0,66кВ АВВГ 210 с креплением накладными скобами | м | 22 |  |
| 14 |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м/м3 | 4/0,32 |  |
| 15 |  |  | - Кабель 0,66кВ АВВГ 425 в готовых траншеях без покрытий | м | 4 |  |
| 16 |  |  | - Кабель 0,66кВ АВВГ 425 в проложенных в существующих трубах | м | 2 |  |
| 17 |  |  | Заделка концевая для 4-х жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ | шт | 4 |  |
| 18 |  |  | - Трубка термоусаживаемая | м | 2 |  |
| 19 |  |  | - Наконечники кабельные алюминиевые - ТАМ 120-150 | шт | 4 |  |

Начальник СЭЦ                                                                                                                                      О.Е. Гришин

Инженер ОКР                                                                                                                                       И.А. Куракина

Ведущий инженер СЭЦ                                                                                                                           В.А. Тумаев