Опросный лист заказа насосного оборудования

Заказчик__НФС-2____________________________________________________________________________

Количество ___1____ шт. 	Агрегат насосный Д3200 -75-2 с электродвигателем АДЧР-800-6,0-6У1-Р1 800/1000/6000В (Аналог Агрегат электронасосный 2 ЦГД-0,9/75)

Годовая (перспективная) потребность _______________________________________________________шт.

| № | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |  |  |  |  |
| 1.1 | Подача |  | м3/ч | 3200 |  |
| 1.2 | Напор |  | м | 75 |  |
| 1.3 | Давление на входе / выходе (не более) |  | кгс/см2 | - |  |
| 1.4 | Кавитационный запас для номинального режима |  | м | 6,5 |  |
| 1.5 | Кавитационный запас для перегрузочного режима |  | м | 8 |  |
| 2 | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование перекачиваемой среды |  | Вода |  |  |
| 2.2 | Содержание твердых частиц: до 0,05% |  |  |  |  |
| 2.3 | Рабочая температура ,tp |  | 0С |  | От 5 до 80 |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Материал корпуса насоса | Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85 |  |  |  |
| 3.2 | Материал вала | Сталь 45 или 40Х |  |  |  |
| 3.3 | Материал колеса рабочего | Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85 |  |  |  |
| 3.4 | Материал колец защитных (Р.К.) | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 |  |  |  |
| 3.5 | Материал колец уплотнительных | Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85 |  |  |  |
| 3.6 | Материал втулок защитных (сальника) | 30Х13 ГОСТ 5632-2014 |  |  |  |
| 6 | Электродвигатель |  |  |  |  |
| 6.1 | Режим работ |  |  |  | S1 |
| 6.2 | Способ охлаждения |  |  |  | IC01 |
|  | Класс нагревостойкости изоляции |  |  |  | F |
|  | Степень защиты двигателя |  |  |  | IF23 |
|  | Мощность,кВт |  |  |  | 800 |
|  | Частота вращения синхронная, об/мин |  |  |  | 1000 |
|  | Напряжение,В |  |  |  | 6000 |
| 7 | ПРИЛОЖЕНИЕ: |  |  |  |  |
| 7.1 | Техническое описание и комплектность |  |  |  |  |

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)_Черниченков И.В. инженер УПП НФС-2 ОЛ составлен на основании технического описания 12.07.2021г.______

_____________________________________________________________________________________________________

Адрес:__Студеный овраг  ООО «СКС» НФС-2_____________________________________________________

Тел:____________________________ факс___________________________ E-mail ________________________________

*К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками