«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                  Главный технолог

ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ Л.А.Таловыря

«____»___________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на   анализатор жидкости Флюорат-02-5М

- Назначение:  определение массовой концентрации  нефтепродуктов

| № п/п | Название | Размерность | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предел обнаружения контрольного вещества (фенола) в воде | мг/дм3 | не более 0,005 |
| 2 | Диапазон измерений массовой концентрации контрольного вещества (фенола) в воде | мг/дм3 | от 0,01 до 25 |
| 3 | Спектральный диапазон оптического излучения: канал возбуждения канал пропускания канал регистрации | нм нм нм | от 250 до 900 от 250 до 900 от 250 до 900 |
| 4 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при измерении массовой концентрации контрольного вещества (фенола) в воде | мг/дм3 | ±(0,004 + 0,10*С), где С - значение массовой концентрации фенола в воде |
| 5 | Диапазон измерений коэффициента направленного пропускания | % | от 5 до 100 |
| 6 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента направленного пропускания | % | ±2 |
| 7 | Питание от сети переменного тока: - напряжение переменного тока - частота | В Гц | (220 ±22) (50 ±1) |
| 8 | Потребляемая мощность | В×А | не более 36 |
| 9 | Время прогрева | мин | не более 30 |
| 10 | Время непрерывной работы | ч | не менее 8 |
| 11 | Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | не более 305х320х110 |
| 12 | Масса | кг | не более 6,5 |
| 13 | Наработка на отказ | ч | не менее 2500 |
| 14 | Средний срок службы | лет | 5 |
|  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 15 | Руководство по эксплуатации |  | наличие (на русском языке) |
| 16 | Паспорт |  | наличие |
| 17 | Первичная поверка |  | наличие |
| 18 | Наличие светофильтров |  | №1,3,14,15,17,Б1 |
| 19 | Заглушка |  | наличие |

Начальник ИХБЛСВ								Н.А.Якимова