«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                                    И.о. начальника ПТУ                                                                                                                                                                                                 Начальник УКСиР

_____________ Д.Ю. Накушнов                                                                                                                                                                  _____________  А.Е. Панов

Дефектная ведомость №  СКС-2022-С-3-298

на капитальный ремонт линии канализационной хозяйственно-фекальной внутриквартальной, расположенная  по адресу: ул. Ленинская, 74-76

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов

инв. № б/х                                                                                                                                                                                                                       п/с

| № П/П | Виды конструктивных элементов | Обоснования выполнения | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорога 2 кат. Котлован под новый колодец | Вскрытие | Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см | м2 | 4 |  |
| 2 |  |  | Разборка щебеночного основания толщ. 22 см | м2 | 4 |  |
| 3 |  |  | Погрузка и перевозка мусора на 25 км | т | По расчету |  |
| 4 |  |  | Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , объём ковша 0,5 м3 с погрузкой и перевозкой грунта на расстояние до 25 км | м3 | 16,8 | 2*2*4,2 |
| 5 |  |  | Доработка грунта вручную с погрузкой и перевозкой грунта на 25 км | м3 | 0,1 |  |
| 6 | Тротуар | Вскрытие | Разборка асфальтобетонного покрытия толщ 5 см | м2 | 5 |  |
| 7 |  |  | Разборка щебеночного основания толщ. 15 см | м2 | 5 |  |
| 8 |  |  | Погрузка и перевозка мусора на 25 км | т | По расчету |  |
| 9 |  |  | Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором, объём ковша 0,5 м3 с погрузкой и перевозкой грунта на расстояние до 25 км | м3 | 26 |  |
| 10 | Линия канализационная Д-150 мм (а/ц) | излом | Прокладка п/э трубы ПЭ100, SDR17, Дн=160 мм методом ГНБ | м | 25 |  |
| 11 | Колодец канализационный сущ. |  | Ремонт бетонного лотка | шт/м3 | 1/0,3 |  |
| 12 |  |  | Заделка арок кирпичом | м3 | 0,03 |  |
| 13 |  |  | Откачка стоков КО-507 | маш.-ч | 72 |  |
| 14 | Канализационный колодец |  | Устройство основания из щебня М 400, фр. 20-40 мм, группы 2 | м3 | 0,361 |  |
| 15 |  |  | Устройство круглых сборных ж/б канализационных колодцев Д=1 м в мокрых грунтах: Плита днища ПН10 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 Крышка колодцев КЦП 1-10-1 Кольцо опорное КО-6 Бетонный лоток Стремянка С1-07 Огрунтовка стремянки С1-07 за один раз, грунтовкой ГФ-021 вручную Окраска стремянки С1-07 за два раза, эмалью ПФ-115 вручную Люк тип Т | м3 шт. шт. шт. шт. м3 шт./кг м2 м2 шт. | 1,64 1 4 1 2 0,36 1/29,2 1,3 1,3 1 |  |

Начальник ЦЭК											Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР											Авдеева Т.В.