| Заказчик: | ООО «Самарские Коммунальные системы» | Группа материалов: | К |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: |  | КОД МТР в ЕНС: | КВ000056 |

Наименование МТР: Сплит система

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Режим работы- Охлаждение/обогрев/осушение/ вентиляция. Вес внутреннего блока – 12 кг |  | Автоматический режим- Есть Ночной режим – есть Таймер – есть Режим вентиляция – есть Антибактериальный фильтр Пульт ДУ. |  |
| 1.2 | Количество внутренних блоков | 1 шт |  |  |
| 1.3 | Тип установки внутреннего блока | настенный |  |  |
| 1.4 | Производительность охлаждения | 3.5 кВт |  | ± 0,5 кВт |
| 1.5 | Производительность обогрева | 3.5 кВт |  | ± 0,5 кВт |
| 1.6 | Обслуживаемая площадь | 36 м2 |  | 36-50 м2 |
| 1.7 | Максимальный воздушный поток | 9 м3/мин |  | ± 2 м3/мин |
| 1.8 | Уровень шума, внутренний блок мин | 25 дБ |  | ± 3дБ |
| 1.9 | Уровень шума, внутренний блок макс | 32 дБ |  | ± 3дБ |
| 1.10 | Уровень шума, внешний блок макс | 52 дБ |  | ± 3дБ |
| 1.11 | Потребляемая мощность (охлаждение) | 780 Вт |  | ±100 Вт |
| 1.12 | Потребляемая мощность (обогрев) | 705 Вт |  | ±100 Вт |
| 1.13 | Класс энергопотребления, охлаждение | А |  |  |
| 1.14 | Класс энергопотребления, обогрев | А |  |  |
| 1.15 | Хладагент | R410A |  |  |
| 1.16 | Длина трубопровода стандартная | 5м |  | ± 2м |
| 1.17 | Длина трубопровода максимальная | 9м |  | ± 2м |
| 1.18 | Перепад высот макс | 8м |  | ± 2м |
| 1.19 | Автоматический режим |  |  |  |
| 1.20 | Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 970х300х224 |  | Не критично |
| 1.21 | Размеры внешнего блока | 842х596х312 |  | Не критично |
| 1.22 | Вес внутреннего блока | 12 кг |  | ± 3 кг |
| 1.23 | Установка и монтаж | Да |  |  |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | Продукция должна соответствовать требованиям опросного листа |  |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |  |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Техническое обслуживание на весь срок службы |  |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня Ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 года |  |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 5 лет |  |

| ФИО Ответственого: |  |
| --- | --- |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |