| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № 11 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Мембранный Насос Дозатор

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1. | Материал, не хуже | корпус | алюминий |
| 1.2. | Количество импульсов, не менее | Имп/мин | 180 |
| 1.3 | Мощность (нам), не более | Вт | 124 |
| 1.4 | Объем импульса | Мл. | 7,4 |
| 1.5. | Производительность ,не более | л/час | 80 |
| 1.6 | Глубина всасывания, не менее | м | 1,5 |
| 1.7 | Диапазон регулирования | % | 0-100 |
| 1.8 | Длина хода пистона | мм | 2.4 |
| 1.9 | Рабочее давление, не более | бар | 1 |
| 1.10 | Регулировка производительности |  | ручная |
| 1.11 | Напряжение питания | В | 220 |
| 1.12 | Крепление |  | настенное |
| 1.13 | Область применения |  | раствор поваренной соли(NaCl) |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | гибкий шланг забора из прозрачного ПВХ, 2 м | шт | 1 |
| 2.2 | матовый шланг сброса из полиэтилена, 2 м | шт | 1 |
| 2.3 | клапан впрыска реагента | шт | 1 |
| 2.4 | фильтр забора реагента | шт | 1 |
| 2.5 | паспорт-инструкция по установке и обслуживанию | шт | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 3.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.3 | Предоставление образца изделия |  | по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке |
| 3.4 | Средняя наработка до отказа, не менее | ч. | 10000 |
| 3.5 | Срок службы, до списания, не менее | лет | 6 |
| 3.6 | Средний ресурс до капитального ремонта, не менее | ч. | 20000 |
| 3.7 | Аналог |  | Etatron BT MF 80 - 1 |

| ФИО ответственного | Алексей Владимирович Ермаков |
| --- | --- |
| Должность | Начальник цеха «Северный водозабор» |
| Телефон/факс | +7(914)56-96-418 |
| Электронный адрес | a.ermakov@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| И.о.технического директора | С.Н.Громов |
| Подпись |  |

Исп. Ермаков А.В. +7(914)56-96-418