| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | 18 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Консольный вертикальный насос для хозяйственно-бытовых и сточных вод Wilo FA08.64E-270+ T17.2-4/24H, код 466 (или эквивалент)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Назначение |  | Полностью погружной дренажный насос для сточных вод для вертикальной установки в погруженном состоянии, для перекачивания сточных вод с фекалиями и твердыми материалами, а также для коммунальных и промышленных сточных вод |
| 1.2 | Рабочая среда | Загрязнённая жидкость | Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды |
| 1.3 | Диапазон температуры рабочей среды | ˚С | От 0 до + 40 |
| 1.4 | Климатические исполнение и категория размещения |  | УХЛ 3 по ГОСТ 15150-69 |
| 1.5 | Уплотнение |  | Торцевое MG1S6/48-G2-E2Q1Q1VGG |
| 1.6 | Подача, в рабочей точке, не менее | М3/ч | 60 |
| 1.7 | Напор в рабочей точке, не менее | м | 20 |
| 1.8 | Частота вращения | Об/мин | 1417 |
| 1.9 | Мощность электродвигателя, не более | кВт | 10 |
| 1.10 | Пусковой ток, не более | А | 43,3 |
| 1.11 | Расчетный ток, I, не более | А | 22 |
| 1.12 | Напряжение |  | 380-3V |
| 1.13 | Тип насоса |  | FA |
| 1.14 | Тип электродвигателя |  | Т17.2-4/24Н |
| 1.15 | Способ защиты двигателя |  | IP 68 |
| 1.16 | Вариант монтажа |  | Мокрый, вертикальный |
| 1.17 | Длина кабеля | м | 10 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Электронасос | шт | 1 |
| 2.2 | Паспорт изделия | Экз. | 1 |
| 2.3 | Руководство по эксплуатации | Экз. | 1 |

| ФИО ответственного | Булат Олег Владимирович |
| --- | --- |
| Должность | Начальник Цеха насосных станций водопровода и канализации |
| Телефон/факс | +7 (914) 604-58-05 |
| Электронный адрес | o.bulat@amurcomsys.ru. |
| Подпись |  |
| Технический директор | С.Н. Громов |
| Подпись |  |