| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МРТ: Переносной центробежный погружной электронасос

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Единица измерения |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Рабочая среда | Сточная вода |  | По СП 32.13330-2018 |  |
| 1.2. | Диапазон температуры рабочей среды | ºС |  | до 35 |  |
| 1.3 | Климатические исполнение и категория размещения |  |  | УХЛ 4.2 и. Т 2 по ГОСТ 15150-69 |  |
| 1.4 | Рабочий интервал подачи | м3/ч |  | От 20 до 40 |  |
| 1.5 | Напор в рабочем интервале | м |  | От 15 до 25 |  |
| 1.6 | Частота вращения, не более | об/мин |  | 3000 |  |
| 1.7 | Мощность электродвигателя, не более | кВт |  | 3,2 |  |
| 1.8 | КПД насоса, не менее | % |  | 50 |  |
| 1.9 | Ток, не более | А |  | 5,8 |  |
| 1.10 | Номинальное напряжение | В |  | 380 |  |
| 1.11 | Средний ресурс до кап. ремонта, не менее | час |  | 6000 |  |
| 1.12 | Средняя наработка до отказа, не менее | час |  | 2500 |  |
| 1.13 | Назначенный срок службы, не менее | лет |  | 5 |  |
| 1.14 | Среднее время до восстановления | час |  | 3 |  |
| 1.15 | Материла корпуса, не хуже |  |  | чугун |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 2.1 | Электронасос со шнуром (кабелем) питания (не менее 10м) | 2 шт. |  | В соответствии с конкурсной документацией |  |
| 2.2 | Паспорт изделия | 2 экз. |  |  |  |
| 2.3 | Руководство по эксплуатации | 2 экз. |  |  |  |
| 2.4 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | мес. |  | 24 |  |

| Ф И О Ответственного | Алексей Владимирович Ермаков |
| --- | --- |
| Должность | Начальник цеха «Северный водозабор» |
| Телефон/факс | +7(914)56-96-418 |
| Электронный адрес | a.ermakov@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| И.о.технического директора | С.Н. Громов |
| Подпись |  |

Исп. Ермаков тел. +7(914)56-96-418