| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Трубы и фасонные изделия к ним |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  |  |  |

Наименование МТР: Установка управляемого прокола

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Установка управляемого прокола |  | да |
| 1.2 | Максимальная длина бурения | м | 100 |
| 1.3 | Максимальный диаметр трубы для прокладки проколом | мм | 315 |
| 1.4 | Минимальный диаметр трубы для прокладки проколом | мм | 20 |
| 1.5 | Максимальное тяговое усилие | кг | от 30000 до 40000 |
| 1.6 | Максимальный крутящий момент | Нм | 2000 |
| 1.7 | Количество лысок на штанге | шт | 3 |
| 1.8 | Общий вес установки не более (гидростанция+узел) | кг | 450 |
| 1.9 | Наличие гидровращателя |  | да |
| 1.10 | Наличие опалубки для работы с приямка |  | да |
| 1.11 | Узел ДхШхВ | мм | 1590х570х490 |
| 1.12 | Размеры узла задавливания в сборе с опалубкой для работы с приямка не должна привышать по размерам ДхШхВ | мм | 2300х1500х600 |
| 1.13 | Двигатель |  | Honda |
| 1.14 | Мощность | л.с. | 20 |
| 1.15 | Гидромотор (привод редуктора) |  | ВМТ-500 |
| 1.16 | Насос шестеренный | см3 | 14 |
| 1.17 | Объем бака гидравлического | л | 45 |
| 1.18 | Объем бака топливного | л | 9,5 |
| 1.19 | Пульт управления съемный, с манометром и рычагами управления |  | да |
| 1.20 | Длина буровых штанг (рабочая) | мм | 800 |
| 1.21 | Диаметр буровых штанг | мм | 50 |
| 1.22 | Способ подключения гидростанции |  | БРС |
| 1.23 | Электростартер |  | да |
| 1.24 | Система заземления |  | да |
| 1.25 | Температурный режим | Град.С | -30..+30 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Установка с гидровращателем, маслостанцией Honda и РВД 12 м | шт | 1 |
| 2.2 | Опалубка для работы с приямка | шт | 1 |
| 2.3 | Комплект штанг для прокола до 100м | шт | 1 |
| 2.4 | Комплект расширителей для труб диаметром 90-373 | шт | 1 |
| 2.4.1 | Расширитель для трубы ПНД диаметром 90 мм | шт | 1 |
| 2.4.2 | Расширитель для трубы ПНД диаметром 160 мм | шт | 1 |
| 2.4.3 | Расширитель для трубы ПНД диаметром 250 | шт | 1 |
| 2.4.4 | Расширитель для трубы ПНД диаметром 315 мм | шт | 1 |
| 2.5 | Комплект захватов ПНД для труб диаметром 20-315 мм | шт | 1 |
| 2.5.1 | Захват цанговый для трубы ПНД диаметром 25 мм | шт | 1 |
| 2.5.2 | Захват цанговый для трубы ПНД диаметром 32 мм | шт | 1 |
| 2.5.3 | Захват цанговый для трубы ПНД диаметром 40 мм | шт | 1 |
| 2.5.4 | Захват для трубы ПНД диаметром 50 мм | шт | 1 |
| 2.5.5 | Захват для трубы ПНД диаметром 63 мм | шт | 1 |
| 2.5.6 | Захват для трубы ПНД диаметром 90 мм | шт | 1 |
| 2.5.7 | Захват для трубы ПНД диаметром 110 мм | шт | 1 |
| 2.5.8 | Захват для трубы ПНД диаметром 160 мм | шт | 1 |
| 2.5.9 | Захват для трубы ПНД диаметром 225 мм | шт | 1 |
| 2.5.10 | Захват для трубы ПНД диаметром 250 мм | шт | 1 |
| 2.5.11 | Захват для трубы ПНД диаметром 315 мм | шт | 1 |
| 2.6 | Пилот буровой с лопаткой и скошеной пикой (комплект) | шт | 1 |
| 2.7 | Ключ гнутый | шт | 1 |
| 2.8 | Ключ КОТ 48-89 | шт | 2 |
| 2.9 | Ключ для штанг прямой | шт | 1 |
| 2.10 | Локационная система с повторителем SNS 2t | шт | 1 |
| 2.11 | Серьга омегаобразная | шт | 2 |
| 2.12 | Палец | шт | 3 |
| 2.13 | Штанга вспомогательная (муфта/петля) | шт | 1 |
| 2.14 | Вспомогательная штанга (держатель) | шт | 1 |
| 2.15 | Смазка 4,5 кг | шт | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |
| 3.2 | Обучение |  | Обучение на объекте заказчика или на территории завода изготовителя |
| 3.3 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | не менее, лет | 12 месяцев |

| ФИО Ответственного: | Кольцов Алексей Геннадьевич |
| --- | --- |
| Должность: | И.о. начальника ЦЭВС-2 |
| Телефон / Факс: | +7 (846) 207-25-12 |
| Электронный адрес: | aKoltsov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |