| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | СВ - КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС:ТЗ000124 |  |

| Наименование МТР: Прицепной измельчитель на колесном ходу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
|  | Тип измельчителя | - | Прицепной на колесном ходу, под фаркоп автомобиля ГАЗ старого образца |
|  | Максимальный диаметр измельчаемой древесины | мм | От 150 |
|  | Производительность | Куб.м/час | 14-20 |
|  | Система no-stress | - | наличие |
|  | Количество подающих вальцов | шт. | 2 |
|  | Кнопки «реверс» «аварийный стоп» | - - | наличие наличие |
|  | Количество ножей | шт | 2-4 |
|  | Контрнож | шт | 1-2 |
|  | Размер загрузочного окна бункера | мм | высота 400-700 ширина 600-900 |
|  | Аварийная верхняя планка | шт | 1 |
|  | Разгрузочный раструб | - | поворотный |
|  | Угол поворота разгрузочного раструба | градус | 360 |
|  | Гидрозахват с собственной гидростанцией | - | наличие |
|  | Привод рабочего механизма измельчителя | - | От автономного двигателя |
|  | Привод рабочего органа рубильной машины |  | От автономного двигателя |
|  | Тип двигателя |  | Бензиновый |
|  | Мощность двигателя | л.с. | от 32 |
|  | Счетчик моточасов |  | наличие |
|  | Защита двигателя от перегрузок: |  | Кнопка аварийного останова двигателя. |
|  | Регулируемый отражатель щепы: Поворотный |  | наличие |
|  | Комплект Запасных ножей |  | наличие |
|  | Гарантия на рубильный агрегат 12 мес., на двигатель 12 мес. или 1500 моточасов |  | наличие |

| ФИО ответственного: |  |
| --- | --- |
| Должность: |  |
| Телефон / Факс: |  |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |