|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | И.о. главного управляющего директора |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | ____________________Д.С. Ракицкий |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2023-С-3-355

на капитальный ремонт - замена  насосных агрегатов СМ 250-200-400, запорной арматуры и технологических трубопроводов  КНС-2. Бесхоз

| Перечень основных данных и требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на доверенности № 20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2.Основание для проведения работ | Производственная программа 2023 г. |
| 3.Наименование и местоположение объекта | Станция насосная канализационная №2 г. Самара ул.Нефтяников (Стадионная) |
| 4.Источник финансирования | Собственные средства |
| 5. Цель и назначение работы | Замена насосного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Год ввода здания в эксплуатацию - 1956г. КНС №2 Нефтяников (Стадионная) инв № б/н |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный режим работы |
| 8. Состав работ | Дефектная ведомость |
| 9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | см. дефектную ведомость |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки согласно договора генподряда. Гарантия на материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений, подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работ состоит из: - Журнал работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - Акты на скрытые работы. - Акты приемки в эксплуатацию. - Сертификаты качества на используемые материалы - Паспорта на оборудование. Акты испытаний |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование отклонений в виде писем, актов. |
| 13. Требования к технологическим решениям. | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Дефектная ведомость. |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком, рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД – СМЕТА). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие - полная уборка и утилизация непригодных материалов |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и др. нормативными документами. |
| 18.Требование к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется. |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Строгое соблюдение требований техники безопасности на объекте и норм производства работ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основных этапам) | 90 календарных дней с даты подписания договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2,КС-3, ОС-3), ППР, паспорта на оборудование, акты испытаний оборудования |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. Исполнительная документация - 2 экз. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)- 2 экз. 3. ППР- 2 экз |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Гарантия качества пять лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовать. 3. Работы будут осуществляться в условиях действующего производства |

Первый заместитель

главного управляющего директора                                                                       Д.С. Ракицкий

Начальник УКСиР                                                                                                  А.Е.Панов

Начальник ЦКНС                                                                                                    Д.А.Шеплев