| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | СГ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | СГ000220 |

Наименование МТР: Панель оператора Mitsubishi ELECTRIC GT2103-PMBDS

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Тип |  | TFT монохромный, 32 оттенка серого |
| 1.2 | Размеры дисплея | дюйм | 3.8 |
| 1.3 | Графическое разрешение | (пиксели) | 320х128 |
| 1.4 | Питание | В | 24 DC |
| 1.5 | Объем внутренней памяти(ПЗУ) | Мбайт | 3 |
| 1.6 | Слот внешней карты памяти |  | 1 (карта памяти SD) Опционально |
| 1.7 | Тип клавиатуры |  | Сенсорная панель |
| 1.8 | Функциональные клавиши |  | Сенсорные клавиши |
| 1.9 | Светодиодный индикатор |  | - |
| 1.10 | Интерфейсы |  | RS232, RS422/485, USB |
| 1.11 | Мультимедийные возможности |  | - |
| 1.12 | Часы реального времени |  | Встроенные |
| 1.13 | Возможности дополнительного подключения к сети |  | Ethernet, RS422/485 |
| 1.14 | Интерфейс расширения (коммуникационный/опциональный модуль) |  | - |
| 1.15 | Класс защиты | IP | 67 |
| 1.16 | Размеры | (ШхВхГ), мм | 113х74х32 |
| 1.17 | Вес | кг | 0.2 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | - |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |