Утверждаю:

Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»

_____________Панов А.Е.

# ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

к ТЗ №  СКС-2023-С-3-638

# на  капитальный ремонт замену дверных блоков на КНС-19

Объект: КНС №19

инв № 318

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Входная металлическая дверь в КНС | Коррозия дверных коробок и полотен, местное разрушение дверных полотен и коробок | Снятие дверных полотен | шт/м2 | 1/1,99 |  |
|  |  |  | Демонтаж металлических дверных блоков в каменных стенах | шт | 1 | 970 х 2060 мм |
|  |  |  | Монтаж металлических утепленных дверных блоков однопольных с полимерным покрытием и фурнитурой (цвет серый) с доводчиком; размером 970х2060 мм; толщина листа 3 мм | шт | 1 |  |
|  |  |  | Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором. Шпатлевка толщиной 3 мм | м2 | 1,2 |  |
|  |  |  | Простая окраска водоэмульсионной краской откосов за 2 раза | м2 | 1,2 |  |
| 2 | Запасная металлическая дверь в РУ | Коррозия дверных коробок и полотен, местное разрушение дверных полотен и коробок | Снятие дверных полотен | шт/м2 | 1/2,2 |  |
|  |  |  | Демонтаж металлических дверных блоков в каменных стенах | шт | 1 | 1100 х 2000 мм |
|  |  |  | Монтаж металлических утепленных дверных блоков однопольных с полимерным покрытием и фурнитурой с доводчиком; размером 1100х2000 мм; толщина листа 3 мм | шт | 1,0 | 1100 х 2000 мм Цвет RAL 7035 |
|  |  |  | Установка доводчиков | шт | 1 |  |
|  |  |  | Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором. Шпатлевка толщиной 3 мм | м2 | 1,24 |  |
|  |  |  | Простая окраска водоэмульсионной краской откосов за 2 раза | м2 | 1,24 |  |
| 3 | Запасная металлическая дверь в механическую мастерскую | Коррозия дверных коробок и полотен, местное разрушение дверных полотен и коробок | Снятие дверных полотен | шт/м2 | 1/2,66 |  |
|  |  |  | Демонтаж металлических дверных блоков в каменных стенах | шт | 1 | 1470 х 2000 мм |
|  |  |  | Монтаж металлических утепленных дверных блоков двупольных с полимерным покрытием и фурнитурой (цвет серый) с доводчиком; размером 1470х2000 мм; толщина листа 3 мм | шт | 1 |  |
|  |  |  | Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором. Шпатлевка толщиной 3 мм | м2 | 6,94 |  |
|  |  |  | Простая окраска водоэмульсионной краской откосов за 2 раза |  | 6,94 |  |
|  |  |  | Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 15 км | т | По расчету |  |

Начальник ЦКНС                                                                                                                                               Шеплев Д.А.

Инженер 1 кат. ОКР                                                                                                                                           Вершинина М.А.