Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                                               Начальник УКСиР

Подразделение: ЦЭВС-1                                                                                                                                                                       ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ М.М. Бычков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-206.2

Капитальный ремонт кровли здания гаража базы механизации (здание диспетчерского пункта).

Инв. № 30

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Луначарского, д. б/н

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кровля | Протечка, многочисленные дефекты | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов | м2 | 157 |  |
| 2 |  |  | Разборка карнизных свесов (отливов) из оцинкованной стали шириной до 0,6-0,7 м | м.п. | 41,4 |  |
| 3 | Стяжка | Трещины | Разборка выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм. | м2 | 145 |  |
| 4 |  |  | Демонтаж деревянных элементов конструкции крыши (свес деревянная доска 0,15х0,04х15,6 м в 2 ряда) | м2/м3 | 4,68/0,19 |  |
| 5 |  |  | Демонтаж стальных опор-кронштейнов деревянной части крыши | шт/кг | 9/56,52 |  |
| 6 |  |  | Заделка отверстий, сколов после демонтажа кронштейнов тяжелым отделочным цементно - песчаным раствором | м3 | 0,025 |  |
| 7 |  |  | Погрузка вручную и перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 25 км | т | По расчету |  |
| 8 |  |  | Демонтаж стальной стойки освещения с последующей установкой (крепление анкерами 3 шт. М10х150мм) | шт | 1 | Вес 13 кг |
| 9 |  |  | Монтаж стальных опор-кронштейнов (18 шт.) под деревянные элементы крыши (стальная пластина шир. 50мм толщ. 5 мм Ст 45) | кг | 56,32 |  |
| 10 |  |  | Монтаж деревянных элементов конструкции крыши (доски 0,15х0,04х15,6 м в 2 ряда) | м2/м3 | 4,68/0,19 |  |
| 11 |  |  | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм М150 | м2 | 145 |  |
| 12 |  |  | Огрунтовка цементной стяжки битумной эмульсией готовой | м2 | 145 |  |
| 13 |  |  | Устройство дополнительного слоя из Техноэласта (вентиляционного канала Д до 125 мм) в 2 слоя (1 место). | м2 | 2 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 14 |  |  | Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя Техноэласта. Верхний слой –Техноэласт ЭКП-5,0 нижний слой – ЭПП. | м2 | 157 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 15 |  |  | Устройство примыкания кровли к стенам из «Техноэласт» высотой 1500мм без фартука | м.п. | 10 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 16 |  |  | Устройство дополнительного слоя из Техноэласта под свесы ЭПП | м2 | 35 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 17 |  |  | Устройство отливов кровли из оцинкованной стали шириной 1 м, 0,7 мм | м.п. | 35 |  |

Начальник ЦЭВС-1         ______________________/ Д.П. Осипов /

Ведущий инженер ОКР    ___________________ / О.Н. Печенкина /