СОГЛАСОВАН

Приложение № ________

к договору ____________________

«______» ________________ 2023   г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Производственно-                                          Главный управляющий директор

ООО" Самарские коммунальные  системы»

_______________Бирюков В.В.

«_____» ______________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2023-С-3-602.1

Капитальный ремонт -промывка

Главного Безымянского коллектора Д-1500 мм, расположенного по адресу: г.Самара ул.Олимпийская.

| Перечень основных данных и требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810100000047317 Филиал ГПБ (АО) К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2.Основание для проведения работ | Производственная программа на 2023 г. |
| 3.Наименование и местоположение объекта | № 7349 коллектор канализационный главный Безымянский до КК-91А дачная зона остановки «Вишневая», «Дачная». |
| 4.Источник финансирования | Собственные средства |
| 5.Цель и назначение работы | Профилактическая прочистка к/сетей (с камерами) для сохранения пропускной способности системы канализации, снижения количества засоров. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Существующие: Инв. № 7349. Материал - труба ж/б диаметром 1200 мм протяженностью 1051мп., труба ж/б диаметром 1500 мм протяженностью 2049 мп. КК д-1500 мм -10 шт., к/камеры 2000*3000 мм-14 штук. |
| 7.Режим работы производства | Круглосуточно |
| 8.Состав работ | 1. Получение разрешения на производство работ в ГАТИ. 2. Получение временной схемы в ГИБДД (при необходимости). 3. Выполнение промывки канализационных сетей Д- 1500 мм протяженностью 400 мп. 4. Прочистка к/линии гидромеханическим и механическим способом с применением специальной каналопромывочной машины. 5. Очистка камер 2000*3000 мм от мокрых илоотложений (глиняных, щебеночных и т. д.), грязи, промывка внутренней поверхности КК. В количестве 6 шт 6. Вывоз отходов, утилизация автомобилями-самосвалами с представлением соответствующих документов. 7. Закрытие разрешения на производство работ в ГАТИ. |
| 9.Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п. 8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 1.Организация, выполняющая работы должна: обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные возможности (финансовые,материально-технические, производственные, трудовые); иметь документ, подтверждающий наличие функционирующей Службы Управления Охраны Труда (СУОТ) по соответствующему списку. Требуемое техническое освещение подрядной организации:-машина специальная гидродинамическая, давление не менее 500ат; -машина специальная илососная, глубина всасывания иловых отложений до 20м; -вакуумный погрузчик (мощность вакуума 900мБар,глубина откачки до 20 м): -различные насадки для удаления засоров, оборудование для механической очистки колодцев от органических отложений в виде корней, камней, грунтовых масс и др.; Наличие всех необходимых машин, механизмов и инвентаря должно быть документально подтверждено. При работе на проезжих частях г.о. Самары согласовать схемы работ с ГИБДД, использовать свои дорожные знаки ,соблюдать требование техники безопасности. Вся техника, предполагаемая к использованию при производстве работ, должна находиться в исправном ,работоспособном состоянии. В случае выхода из строя используемой техники подрядчик должен обеспечить замену в течении 12 часов для обеспечения своевременного выполнения работ. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика c указанием ответственных исполнителей работ, сведения о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Приказы на ответственных работников. Согласованный ППР (ТК) 2. Исполнительная документация на выполнение работ, оформленная в соответствии с требованиями РД-11-02-2006: - общий журнал работ. - акты освидетельствования скрытых работ. - акт обследования сетей хозяйственно-бытовой канализации совместно с представителем подрядной организации на основе проведения ООО «СКС» теледиагностики. 3.Акты выполненных работ по КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, акт о приеме-сдачи отремонтированных объектов (по форме ОС-3) предъявляются не позднее 25 числа отчетного месяца. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с заказчиком в виде писем, протоколов и актов. В случае необходимости согласование изменений с последующим внесением их в исполнительную документацию. |
| 13.Требования к технологическим решениям. | В соответствии с дефектной ведомостью, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Дефектная ведомость. |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации ( ГРАНД – СМЕТА). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | При выполнении работ Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны окружающей среды |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | Не требуется |
| 18.Требование к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Транспорт и спецтехника Исполнителя должны быть исправны, заправлены топливом, оснащены специальными средствами и знаками, которые используются при производстве работ |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( ИТМ ГОЧС) | В соответствии действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основных этапам) | 30 календарных дней с даты подписания договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Исполнительная документация, акты выполненных работ (КС-2, КС-3), акты о приеме-сдачи отремонтированных объектов (ОС-3). |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. Исполнительная документация – 2 экз. 2. Акт выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) – 3 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1.Увеличение пропускной способности на 30-60%. 2.Снижение уровня ила на 60%. 3.Окончательный результат промывки-понижение уровня и увеличение пропускной способности. 4. Подрядчик самостоятельно организовывает необходимое взаимодействие со всеми службами, имеющими коммуникации в районе проведения работ. 5. Приемка работ осуществляется на основании акта обследования сетей хозяйственно-бытовой канализации совместно с представителем подрядной организации. 6. Работы производятся в застроенной части города. 7. В ходе выполнения Работ Подрядчик обеспечивает на участке необходимые мероприятия по технике безопасности, организации дорожного движения, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, установку временного ограждения. |

| Первый заместитель главного управляющего директора | Д.С. Ракицкий |
| --- | --- |
| Начальник УКСиР | М.М.Бычков |
| Начальник ПТУ | Е.А. Шаров |
| И.о. начальника ЦЭК | Д.О. Каргаев |