«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

______________М.М.Бычков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к ТЗ № СКС-2023-П-3-419

Капитальный ремонт - устройство антиобледенителя на кровлю ремонтно-механической мастерской

по адресу ул.Луначарского, 56.

Инв.№ 31.1

адрес: ул. Луначарского, 56

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровля | Образование наледи, сосулек | Демонтаж греющего кабеля с креплением накладными скобами | м | 40 | Перенос на противоположную сторону кровли |
| 2 |  |  | Монтаж греющего кабеля с креплением накладными скобами (б/у) | м | 40 |  |
| 3 |  | Образование наледи, сосулек | Монтаж греющего кабеля с крепление накладными скобами (кабель 30МНТ2-0110-040, 280 м, зажим СР.31.1-25-100 шт. | м | 280 |  |
| 4 |  |  | Монтаж соединительной муфты | шт | 4 |  |
| 5 |  |  | Монтаж системы электрораспределения по стене и установочным конструкциям (силовые кабели ВВГ НГ 3х2,5 — 88м, 1 распределительные коробки, клемники WACО3х2,5 - 9 шт) | Система/м | 1/88 |  |
| 6 |  |  | Устройство концевой заделки (комплект TKR) | шт | 2 |  |
| 7 |  |  | Монтаж соединительных коробок (ABOX 100/S) | шт | 1 |  |
| 8 |  |  | Монтаж кабельных вводов HSK-М20х1,5-М | шт | 2 |  |
| 9 |  |  | Герметизация проходов при вводе кабелей (герметик силиконовый нейтральный, 310 мл — 1 шт.) | проход | 2 |  |
| 10 |  |  | Монтаж по стенам и установочным конструкциям металлорукова в оболочке МПГ-25 Д-25 мм | м | 70 |  |
| 11 |  |  | Затягивание кабеля ВВГ НГ 3х2,5 в проложенные трубы | м | 70 |  |
| 12 |  |  | Монтаж крепежной перфоленты для устройства кабеля | м | 125 |  |
| 13 | Мусор |  | Погрузка вручную и вывоз мусора на расстояние до 12 км | т | по расчету |  |

Заведующий хозяйством                                                                                                                                          И.Н. Аитова

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                                            М.А.Вершинина