Согласовано:                                                                          		   	   			                                                                           Утверждаю:

Начальник ПТУ									   	                                                                           Начальник УКСиР

ООО «Самарские Коммунальные Системы»                                                                                                      ООО «Самарские Коммунальные Системы»

_______________ Шаров Е.А.						                                                                                    _____________Бычков М.М.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-337.1

для капитального ремонта кровли здания КНС № 9  (подряд)

Объект: КНС№ 9

инв № 78

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кровля | Трещины, | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 169 | 13х13м |
| 2 |  | протечки | Разборка цементной стяжки толщ 30мм | м2 | 169 |  |
| 3 |  |  | Устройство цементной стяжки толщ 50мм | м2 | 169 | Р-р М 150 |
| 4 |  |  | Смена обделок из листовой оцинкованной стали отливов шир 0,7м | п.м | 26 | Толщ.оц.стали 0,75мм |
| 5 |  |  | Смена отливов из оцинкованной оцинк.стали 0,55мм шир.до 0,7 м длиной 26,0 м | м2 | 18,2 |  |
| 6 |  |  | Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой (готовой) | м2 | 169 |  |
| 7 |  |  | Устройство кровель из наплавляемых материалов в 2 слоя из Техноэласт | м2 | 169 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ |
| 8 |  |  | Устройство дополнительного слоя из техноэласта под отлив шириной 0,5м | м2 | 13 |  |
| 9 |  |  | Устройство примыканий к стенам из наплавляемого материала высотой до 600мм без фартуков из Техноэласт | м/м2 | 26/15,6 |  |
| 10 |  |  | Устройство примыканий к трубам из наплавляемого материала Д-600мм из Техноэласт в 2 слоя | шт/м2 | 3,0/4 |  |
| 11 |  |  | Погрузка и вывоз мусора на 25км | т |  | По расчету |

Ведущий инженер ОКР                                                                                                                          Вершинина М.А.

Начальник участка № 1 ЦКНС                                                                                                              Климасов А.С.