| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Изделия электротехнические |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ДБ00025606 |

Наименование МТР: Устройство плавного пуска ABB PSE370-600-70-1 220кВт 380В или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Модель |  | PSE370-600-70-1 |
| 1.2 | Применение |  | насосы/вентиляция/общепром |
| 1.3 | Мощность | кВт | 200 |
| 1.4 | Номинальный ток | А | 370 |
| 1.5 | Напряжение | В | 380 |
| 1.6 | Фазность (количество фаз) |  | 3 |
| 1.7 | Выходная частота | Гц | 50 |
| 1.8 | Рабочая температура | С | -25…+60 |
| 1.9 | Монтаж |  | На стену |
| 1.10 | Входы/Выходы |  | 3 дискретных выхода, 3 релейных выхода |
| 1.11 | Защита двигателя |  | Тепловая, Низкий ток, Перегрузка, |
| 1.12 | Питание платы микро-проц. | В | 110..230 V АС,24В |
| 1.13 | Габаритные размеры | мм | 190х550х237 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 1 |

| ФИО Ответственного: | Грачев Михаил Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник уч-ка №5 ЦКНС |
| Телефон: | 8(987)161-29-93 |
| Электронный адрес: | mgrachev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |