| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № 3 | Код МТР в ЕНС РКС: | СА00029963 |

Наименование МТР: Расходомер-скоростемер микрокомпьютерный МКРС 0,001...10000м2 0,02...5м/с портативный (либо аналог)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Назначение |  | Измерение средней скорости водного потока в открытых естественных и искусственных руслах и каналах |
| 1.2 | Состав прибора: |  | - Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1. - Гидрометрические вертушки ИСП-1М: - Диаметром 70 мм с геометрическим шагом 110 мм. - Диаметром 120 мм с геометрическим шагом 180 мм. |
| 1.3. | Диапазон измерений скорости водного потока, м/с: |  |  |
| 1.3.1. | с лопастным винтом вертушки диаметром 70 мм | м/с | 0,06 - 5,00 |
| 1.3.2. | с лопастным винтом вертушки диаметром 120 мм | м/с | 0,03 - 5,00 |
| 1.4 | Диапазон индикации и регистрации числа выходных сигналов вертушки, об | об | 0 - 9999 |
| 1.5 | Соотношение между частотой вращения лопастного винта и частотой выходных сигналов вертушки |  | 1:1 |
| 1.6 | Время измерений, с, не менее | с | 60 |
| 1.7 | Рабочие условия эксплуатации: |  |  |
| 1.7.1. | Диапазон температуры окружающего воздуха | °С | -40…+40 |
| 1.7.2. | Диапазон температуры воды | °С | от 1 до 30 |
| 2 | Комплектация |  |  |
| 2.1 | Вертушка гидрометрическая | Шт. | 1 |
| 2.2 | Лопастной винт диаметром 120 мм | Шт. | 1 |
| 2.3 | Лопастной винт диаметром 70 мм | Шт. | 1 |
| 2.4 | Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1 с чехлом | Шт. | 1 |
| 2.5 | Провод сигнальный | м | 10 |
| 2.6 | Комплект сменных и запасных частей, инструмента и принадлежностей | Шт. | 1 |
| 2.7 | # Футляр (Чемодан) | Шт. | 1 |
| 2.8. | # Руководства по эксплуатации ПСВ-1 и ИСП-1М | Шт. | 2 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | - |
| 3.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 3.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | не менее, лет | 24 месяцев |
| 3.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 10 |

| ФИО Ответственного: | Яковлев Игорь Евгеньевич |
| --- | --- |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон / Факс: | +7 (846) 207-24-56 |
| Электронный адрес: | iYakovlev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Егорова Юлия Анатольевна |
| Подпись: |  |