Приложение №6

к Регламенту централизованного

управления Единым номенклатурным справочником на базе «1С: MDM «Управление нормативно-справочной информацией»» ООО «РКС-Холдинг» и Управляемых обществ

«ООО «РКС-Холдинг»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Класс ЕНС |  | Наименование класса | Колодец безлотковый сварной из полиэтилена (РЕ) 2000х3000 мм ГОСТ 32972-2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ЕНС | ЖЮ00000058 | Наименование ТМЦ | Колодец безлотковый сварной из полиэтилена (РЕ) 2000х3000 мм ГОСТ 32972-2014 |

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| 1.1 | Тип, конструкция |  |  | Вертикальный колодец цилиндрической формы |
| 1.2 | Внутренний диаметр | мм |  | 2000±100 |
| 1.3 | Наружный диаметр | мм |  | 2170±100 |
| 1.4 | Габаритная высота | мм |  | 3000±100 |
| 1.5 | Габаритная ширина с учетом «юбки» | мм |  | 2370±100 |
| 1.6 | Кольцевая жесткость | кН\м2 |  | SN2 |
| 1.7 | Диаметр патрубка | мм |  | 150мм, SDR |
| 1.8 | Расположение патрубка Ду 150мм от уровня земли до низа трубы | мм |  | 1000±100 |
| 1.9 | Тип соединения с трубопроводом |  |  | Муфтовое |
| 1.10 | Цвет |  |  | Черный |
| 1.11 | Герметичность |  |  | Отсутствие протечек воды или утечки воздуха |
| 1.12 | Материал |  |  | Полиэтилен PE (ПЭ) |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Горловина колодца ID 800 |  | шт | 1 |
|  | Крышка горловины ID 800 |  | шт | 1 |
|  | Высота горловины |  | мм | 700±100 |
| 2.1 | Cороулавливающая корзина |  | шт | В комплекте с цепью и направляющими - 1шт |
| 2.2 | Лестница |  | шт | Материал алюминий - 1шт |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 32972-2014 (п.4.2, 5.1.1, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9, 5.4), ТУ 4859-002-11372733-2015. |  |
| 3.3 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |  |
| 3.4 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |  |
| 3.5 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию |  | Не менее, лет | 1 |

| ФИО Ответственного: | Бесперстов Никита Юрьевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка |
| Телефон / Факс: | 8 (846) 207-24-93 |
| Электронный адрес: | nBesperstov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Главный инженер Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |