| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ПЖ |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | ПЖ00026247 |

Наименование МТР: Купольная IP-видеокамера DS-I203 с EXIR-подсветкой до 30м

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| 1.1 | Наименование изделия |  | Купольная IP-видеокамера DS-I203 с EXIR-подсветкой до 30м |  |
| 1.2 | Разрешение | Мп | 2 |  |
| 1.3 | Матрица |  | 1/2.7 Progressive scan CMOS |  |
| 1.4 | Чувствительность |  | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.) |  |
| 1.5 | Скорость электронного затвора |  | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора |  |
| 1.6 | Объектив |  | 2.8 мм @F2.0, 4 мм@F2.2 |  |
| 1.7 | Крепление объектива |  | М12 |  |
| 1.8 | Режим «День/ночь» |  | Механический ИК-фильтр с автопереключением |  |
| 1.9 | Срабатывание тревоги |  | Обнаружение несанкционированной авторизации, движения |  |
| 1.10 | Максимальное разрешение |  | 1920 × 1080 |  |
| 1.11 | Сетевой интерфейс |  | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |  |
| 1.12 | Питание |  | DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af) |  |
| 1.13 | Потребляемая мощность |  | макс. 6.5Вт |  |
| 1.14 | Рабочие условия |  | -40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |  |
| 1.15 | Влагозащита |  | IP67 |  |
| 1.16 | Размеры |  | Ø 110 х 93,2 мм |  |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| 2.1 | Срок службы, не менее | мес | 12 |  |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |  |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |  |

| ФИО Ответственного: | Е.С. Фролов |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник ЦНС |
| Телефон: | 207-25-26; вн. 64-04 |
| Электронный адрес: | esFrolov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Главный инженер: | И.В. Давыдов |
| Подпись: |  |