| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Насосы и Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 6 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕБ00029034 |

| Наименование МТР: Насос фекальный VXCm 15/35-N (или эквивалент) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Сточные воды |
| 1.2 | Подача в рабочей точке | м3/ч | 28-32 |
| 1.3 | Напор в рабочей точке | м | до 14 |
| 1.4 | Максимальный размер частиц в перекачиваемой среде | мм | до 40 |
| 1.5 | Температура перекачиваемой среды | °С | до +40 |
| 1.6 | Материал корпуса, не хуже |  | чугун |
| 1.7 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | нержавеющая сталь |
| 1.8 | Вес, не более | кг | 19,4 |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1. | Мощность номинальная, не более | Вт | 1100 |
| 2.2. | Напряжение сети | В | 220 В |
| 2.3. | Частота тока | Гц | 50 |
| 2.4. | Класс защиты |  | IP 68 |
| 2.5. | Длина кабеля, не менее | м | 10 |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1 | Насос | Комп. | 1 |
| 3.2 | Двигатель | Комп. |  |
| 3.3 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 1 |
| 3.4 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 1 |
| 4. | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 24 |

| ФИО Ответственного: | Дорофеев В.Б |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка |
| Телефон / Факс: | +7 (911) 430-35-09 |
| Электронный адрес: | v.dorofeev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |