| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос ЦМФ 100-20 с ножом.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Единица измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Подача (не менее) | м3/час | 100 |
| 1.2 | Напор (не менее) | м | 20 |
| 1.3 | Мощность двигателя (не менее) | кВт | 11 |
| 1.4 | Напряжение | В | 380 |
| 1.5 | Номинальный ток, (не более) | А | 19,5 |
| 1.6 | КПД (не менее) | % | 54 |
| 1.7 | Частота вращения | об/мин | 3000 |
| 1.8 | Температура перекачиваемой жидкости | С | 2-35 |
| 1.9 | Размер примесей | мм | До 40 |
| 1.10 | Режущий нож |  | Высокопрочная хромистая сталь |
| 1.11 | Выходной патрубок | мм | 102 |
| 1.12 | Масса | кг | До 104 |
| 1.13 | Габаритные размеры (в/ш/д), (не более) | мм | 729/431/228 |
| 1.14 | Рабочий диапозон | м вод.ст. | 16-21 |
| 2 | Комплектация |  |  |
| 2.1 | насос | шт. | 1 в соответствии с конкурсной документацией |
| 2.2 | паспорт насоса | шт | 1 |
| 2.3 | руководство по эксплуатации | шт | 1 |

| ФИО ответственного | Алексей Владимирович.Ермаков |
| --- | --- |
| Должность | Начальник цеха «Северный водозабор» |
| Телефон/факс | +7(914)56-96-418 |
| Электронный адрес | a.ermakov@amurcomsys.ru |
| Подпись |  |
| Технический директор | М.В.Пищик |
| Подпись |  |

Исп. Ермаков тел. +7(914)56-96-418