| Заказчик: | ООО «Амурские коммунальные системы» | № опросного листа: | № 25 |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Насос консольный К 20/30

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Подача, в рабочей точки. | м3/час | 15 - 20 |
| 1.2 | Напор водного столба, в рабочей точки. | м: | 25 -30 |
| 1.3 | Частота вращения | об/мин | 3000 |
| 1.4 | Вход | Dвх: | 65 |
| 1.5 | Выход | Dвых: | 40 |
| 1.6 | Исполнение |  | горизонтальное |
| 1.7 | Материал проточной части |  | чугун. |
| 1.8 | Уплотнение вала: |  | Сальниковое |
| 1.9 | Соедение двигателя с насосом |  | упругая муфта |
| 1.10 | Режим работы электродвигателя | S 1 | длительная работа с максимальной нагрузкой |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1 | Мощность, не более | кВт | 4 |
| 2.2 | Напряжение сети | в | 3~380 |
| 2.3 | Частота тока | гц | 50 |
| 2.4 | Скорость вращения | об/мин | 1000 |
| 2.5 | Класс защиты коробки выводов, не ниже |  | IP 55 |
| 2.6 | Тип двигателя |  | Асинхронный |
| 2.7 | Режим работы |  | S1 |
| 2.8 | Класс изоляции, не хуже. |  | F |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Назначение | Предназначен для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) |  |
| 3.2 | Соответствие стандартам | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |  |
| 3.3 | Срок службы не менее | 1 г. |  |
| 3.4 | Гарантийный срок не менее | 12 мес |  |
| 3.4 | Аналог | Насос консольный К 20/30 |  |

| ФИО Ответственного: | Гришин Роман Викторович |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Очистных Сооружений Канализации |
| Телефон / Факс: | +7 (914) 569 64 76 |
| Электронный адрес: | v.grishin@amurcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор | М.В. Пищик |
| Подпись: |  |

Исполнил: Р.В. Гришин  тел. 89145696476